H808SF说明书

更新日期：2022-7-16

# 一、简介

H808SF能控制多种单线驱动芯片，八个输出端口，可控制8192点，支持RS485同步，自带90种内控效果（内控只支持TM1812及同时序芯片）。

# 二、可控驱动芯片

TM1803、TM1804、TM1809、TM1812、TM1913、TM1914、TM1926、TM1814、P9883、P943、WS2811、WS2812、WS2813、SM16703、SM16709、SM16712、SM16704、UCS1903、UCS1909、UCS1912、UCS5603、UCS8904、SK9816、GW6205等。

配套软件为《LED编制软件》V4.83及以上版本，控制器类型选择NEW。

# 三、性能特点

1、八个输出端口，每个端口可控制1024点，共8192点。

2、SD卡支持FAT32、FAT16格式，最大容量为32G字节，最多允许64个DAT文件。

3、自带数点功能，可测试RGB顺序。

4、自带90种内控效果。

5、多台H808SF可实现差分同步功能。

6、电脑软件做造型时，通过USB转RS485模块描点，也可通过H803WiFi描点。

7．支持固件升级。

# 四、使用说明

1、上电后，数码管显示“SF”+“版本号”，读取SD卡成功后，显示播放文件序号“F  1”；显示“NoFL”表示SD卡中没有有效的DAT文件；显示“FLER”表示DAT文件的控制器类型错误；显示“SAVE”表示正在保存参数。

2、按“OK”通常是保存参数。

3、在第七个菜单P时，长按“OK”进入子菜单。

4、SD卡在多次使用后或数据出错时，需要格式化成FAT32或FAT16格式。最大容量32G字节，SD卡最多允许存64个DAT文件，控制器根据文件名按字母进行排序播放。

5、在《LED编制软件》做造型时，控制器类型要选择NEW。

6、八个输出端口，最多控制8192像素点。每个端口最大控制点数为 1024点。

7、支持固件升级，按住MENU键再上电进入升级状态。

8、不插SD卡，进入内控模式，只支持TM1812及同时序芯片，共90种内控效果。

9、通过USB转RS485模块描点。

①、模块的RS485接口连接到H804SF的DXM IN接口，模块的USB口连接到电脑的USB口，初次使用需要安装模块的驱动。

②、在灯光造型窗单击“设置”，再单击“通信设置”，通信类型选择“串口”，若串口号为空，说明模块未连接好，或者被其它软件占用；若有多个串口，需要正确选择，波特率不要改。单击“确定”。

③、单击“设置”，选中“开启实时描点”，然后就可以描点，已做造型的点亮单一颜色，下一个点亮白色。

10、过H803WiFi描点，电脑软件版本为V4.83及以上，H803WiFi的版本为113及以上。

①、H803WiFi的输出端口连接到H804SF的DXM IN接口，给H803WiFi通电。

②、H803WiFi设置为AP模式（H803WiFi在出厂时为AP模式，在STATION模式时12秒内找不到路由器自动变为AP模式），笔记本电脑连接到H803WiFi（出厂时以HCX_开头）。

③、在灯光造型窗单击“设置”，再单击“通信设置”，通信类型选择“H803WiFi”，其它不要改。单击“确定”。

④、单击“设置”，选中“开启实时描点”，然后就可以描点，已做造型的点亮单一颜色，下一个点亮白色。

⑤、若是台式电脑，需要将电脑和H803WiFi接入同一路由器。

11、其中一台H808SF设置为“Host”，用平行网线将多台H808SF的DMX_IN串接到上一台的DMX_OUT，实现差分同步。

# 五、控制器按键操作

四个按键分别是MENU、-、+、OK。按MENU是切换菜单, 按-和+修改参数值，长按-和+可以使数值变化更快。按OK键是保存或进入子菜单。

1、上电后显示文件菜单(F), 后面显示文件序号。

2、按MENU键，切换到速度菜单(S)，范围是1 – 100帧每秒。

3、第三个菜单是亮度(b)，范围是0– 32。

4、第四个菜单是播放模式，单一文件播放(Sing)或所有文件循环(All) 。

5、第五个菜单是控制器编号(u)，用于电脑描点，按-到出现Host时，表示发送差分同步信号。

电脑连接USB转RS485（建议用FT芯片组的），RS485输出连接到H808SF的DMX512输入端口，GND接GND，A接D+，B接D-。

控制器编号为1的表示第1个控制器，对应端口1-8；2表示第2个控制器，对应端口9-16，……。

6、第六个菜单是像素点通道数（N），设置一个点的颜色分量数，范围是1-5。默认为3，即RGB；RGBW的灯为4,若是单白光只占用一个芯片引脚则为1。

7、第七个菜单是数点（P）。

（1）、按-、+设置要数点的端口，ALL表示全部端口。

（2）、长按OK进入子菜单数点，显示(d),数点范围1-1024，有些芯片是1-512。

# 六、控制器接口定义：

| GND CLK1 DAT1 | GND CLK2 DAT2 | GND CLK3 DAT3 | GND CLK4 DAT4 | GND CLK5 DAT5 | GND CLK6 DAT6 | GND CLK7 DAT7 | GND CLK8 DAT8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GND D-1 D+1 | GND D-2 D+2 | GND D-3 D+3 | GND D-4 D+4 | GND D-5 D+5 | GND D-6 D+6 | GND D-7 D+7 | GND D-8 D+8 |

# 九、规格参数

| 输入电压 | DC5-24V |
| --- | --- |
| 功耗 | 1W |
| 带载点数 | 8192点 |
| 重量 | 0.4Kg |
| 工作温度 | -20C°--85C° |
| 外形尺寸 |  |